Дополнение к технической документации.

Программирование коробки.

1. Необходимо установить следующие Fuse-bits:

- SPIEN,

- CKOPT

- EESAVE

- BOOTSZ0

- BOOTRST

- BODLEVEL

- SUT0

2. Выбрать правильную прошивку BiasBox.bin

3. Для правильной работы USB необходимо перепрошить FTDI чип при помощи программы MProg. Для этого необходимо открыть файл biasbox.ept и поменять серийный номер на следующий в режиме редактирования. После этого необходимо сохранить открытую прошивку и нажать на кнопку программирования. Изменения вступят после перезагрузки устройства.

.